D2008-W和D39-W系列TCP modbus协议

支持的仪表：属后期升级增加，不一定都具此功能，需下单时注明

一、重要参数

IP:仪表的IP

端口:4000

设备地址：PC参数中的地址

注：仪表属TCP服务器模式，若超过5秒没有收到所连接设备（如PLC）的数据时，则仪表会判定连接失效，并断开TCP连接，之后应用设备需重新连接。

二、数字仪表寄存器

| 寄存器地址 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40000 |  | 状态 Bit8：开机零点确认中 0：已确认 1：正在确认中 Bit9：超载 0：正常 1：超载 Bit10：稳定 0：不稳定 2：稳定 Bit11：去皮 0：没有去皮 1：去皮状态 Bit12：零点 0：没在零点 1：零位区 Bit13：计量数据有效 0：无效 1：有效 Bit14: 传感器出错 0：通讯正常 1: 异常 Bit15: 备用 Bit0~7: 传感器个数 |
| 40001 |  | 传感器状态 0:正常 1：异常 Bit0：1号 Bit1：2号 ... Bit15：16号 |
| 40002-40003 |  | 毛重：float |
| 40004-40005 |  | 皮重：float |
| 40006-40007 |  | 净重：float |
| 40008-40009 |  | 第1个传感器内码：float |
| 400010-40011 |  | 第2个传感器内码：float |
| ... |  | ... |
| 40038-40039 |  | 第16个传感器内码：float |
| 10001 |  | Bit0:置零 1有效 Bit1~15:备用（无效） |

协议:(选用此协议)

接收: 00 2F 00 00 00 06 01 03 00 02 00 004

00 2F：每次通讯+1计数,如下一包就是00 30

00 06:  表示后面有几个字节

01 03 00 02 00 004:同RS232的modbus RTU数据包，但少了CRC校验

举例:

1、读重量与内码

指令：5F EA 00 00 00 06 01 03 00 00 00 28

应答:  5F EA 00 00 00 53 01 03 50 10 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 79 C3 0E AA 8D C3 7B 9F D0 C3 24 7B DD C2 D8 1A A3 C2 F6 A0 55 C3 03 E4 8D C3 17 75 D6 C2 6A 17 88 C3 73 8A 5E C2 BF 3B 31 C3 1A 12 6C C3 37 D3 50 C3 5E EA B1 C3 11 B0 65 C2 D0 D0 CD C2 C6 00 00 00 00

2、置零

指令:90 78 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

应答:90 78 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

三、测试方法

第一步打开软件:

第二步配置通讯方式:

第三步: 读寄存器

第四步：看数据

重量与内码数据为float格式，需按以下设置.应用程序开发，也需按此解码

第五步：最终效果